传感器标定数学建模汇报

1. 问题背景

系统包含两类传感器：雷达和光电转台。雷达输出目标的距离、方位角、俯仰角；光电转台输出目标的方位角和俯仰角。

标定目标是建立从雷达测量到光电指向之间的映射关系，使得给定雷达观测值后，可以计算出光电应当转到的角度。

2. 数学建模目标

记雷达测量为：雷达方位角、雷达俯仰角、雷达距离。

记光电测量为：光电方位角、光电俯仰角。

希望建立映射关系：

映射函数(雷达方位角, 雷达俯仰角, 雷达距离) = (光电方位角, 光电俯仰角)

也就是说，根据雷达测量结果预测光电应指向的角度。

3. 标准几何模型

先将雷达极坐标转换成雷达坐标系下的三维位置：

雷达坐标X = 雷达距离 × cos(雷达俯仰角) × sin(雷达方位角)

雷达坐标Y = 雷达距离 × cos(雷达俯仰角) × cos(雷达方位角)

雷达坐标Z = 雷达距离 × sin(雷达俯仰角)

若雷达坐标系与光电坐标系之间存在固定旋转矩阵和固定平移向量，则：

光电坐标 = 旋转矩阵 × 雷达坐标 + 平移向量

其中平移向量由三个安装偏移量组成：东向偏移、北向偏移、高向偏移。

再将光电坐标反算为光电方位角和光电俯仰角。

因此完整标定问题的本质，是求解“旋转参数 + 平移参数”，使预测角度与实际光电角度之间的误差最小。

4. 当前工程中的简化模型

固定角度偏移模型：

光电方位角 = 雷达方位角 + 方位补偿量

光电俯仰角 = 雷达俯仰角 + 俯仰补偿量

该模型简单，但只能表达固定偏差。

位置偏移模型：

只拟合安装位置偏差，不显式拟合复杂旋转项。

经验补偿模型：

方位补偿量 = 某个关于距离的函数

俯仰补偿量 = 某个关于距离的函数

这类模型更偏工程应用，适合当前局部工作距离范围。

5. 当前遇到的问题

第一，数据可观测性不足。当前一些样本中，雷达俯仰角在某个范围内几乎不变，导致和竖直方向有关的参数难以稳定求解。

第二，数据具有明显分段特性。不同距离段的变化规律不完全一致，尤其俯仰方向近距离和中远距离表现差异明显。

第三，存在突变点。例如前段样本中存在接近 9 度的雷达俯仰突变值，会严重拉坏全局拟合曲线。

第四，配对样本存在时间差，虽然在小时间窗内，但仍可能混入目标运动误差。

第五，跟踪滤波的目标是保证目标连续跟踪，而标定问题更强调低偏差和高一致性，因此即使已有卡尔曼滤波，标定样本仍需要额外筛选。

6. 当前拟合实验结论

在这批样本上，方位方向比较平滑，适合用一条全局曲线描述。

俯仰方向如果混入近距离突变点，则全局曲线误差明显增大。

当设置最小距离门限为 900 米后，俯仰数据明显变平滑，单条全局曲线已经具备较好的工程可用性。

因此更合理的策略是：方位方向用全局曲线，俯仰方向先筛除异常近距离样本，再做全局或分段拟合。

7. 建模结论与建议

当前问题不是完全不能标定，而是不能稳定地用一套全局固定几何参数解释全部样本。

更适合的建模方式是：用物理几何模型描述主结构，用经验曲线模型补偿剩余误差。

建议后续继续保留距离门限筛选能力，并对稳定距离段分别拟合局部模型，最终形成可直接用于程序调用的补偿函数。

8. 拟合曲线图

下图展示了当前样本在设置最小距离门限为 900 米后的拟合结果。