传感器标定数学建模汇报

1. 问题背景

系统由雷达与光电转台两类传感器组成。雷达输出目标的距离、方位角、俯仰角；光电转台输出目标的方位角和俯仰角。

标定问题的目标是建立从雷达测量到光电指向之间的映射关系，使得给定雷达观测值后，可以计算出光电应当转到的角度。

2. 数学建模目标

记雷达测量为 (θ_r, φ_r, ρ_r)，其中：

θ_r 表示雷达方位角，φ_r 表示雷达俯仰角，ρ_r 表示雷达距离。

记光电测量为 (θ_o, φ_o)，其中：

θ_o 表示光电方位角，φ_o 表示光电俯仰角。

希望建立映射关系：

F(θ_r, φ_r, ρ_r) = (θ_o, φ_o)

即根据雷达测量结果预测光电应指向的角度。

3. 标准几何模型

先将雷达极坐标转换为雷达坐标系下的三维位置：

x_r = ρ_r × cos(φ_r) × sin(θ_r)

y_r = ρ_r × cos(φ_r) × cos(θ_r)

z_r = ρ_r × sin(φ_r)

记 P_r = [x_r, y_r, z_r]^T。

若雷达坐标系与光电坐标系之间存在固定旋转矩阵 R 和固定平移向量 T，则：

P_o = R × P_r + T

其中 T = [dx, dy, dz]^T。

再将 P_o 转回光电极坐标：

θ_o = atan2(x_o, y_o)

φ_o = asin(z_o / ||P_o||)

因此完整标定问题的本质是估计参数集合 {R, T}，使预测角度与实际光电角度之间的误差最小。

目标函数可写成：

min Σ[(θ̂_o - θ_o)^2 + (φ̂_o - φ_o)^2]

4. 当前工程中的简化模型

固定角度偏移模型：

θ_o = θ_r + Δθ

φ_o = φ_r + Δφ

该模型简单，但只能表达固定偏差。

位置偏移模型：

只拟合安装位置偏差 (dx, dy, dz)，不显式拟合复杂旋转项。

经验补偿模型：

Δθ = f(ρ_r)

Δφ = g(ρ_r)

或进一步写成：

Δθ = f(θ_r, ρ_r)

Δφ = g(θ_r, ρ_r)

这类模型更偏工程应用，适合当前局部工作区。

5. 当前遇到的问题

第一，数据可观测性不足。当前一些样本中，雷达俯仰角在某个范围内几乎不变，导致和竖直方向有关的参数难以稳定求解。

第二，数据具有明显分段特性。不同距离段的变化规律不完全一致，尤其俯仰方向近距离和中远距离表现差异明显。

第三，存在突变点。例如前段样本中存在接近 9 度的雷达俯仰突变值，会严重拉坏全局拟合曲线。

第四，配对样本存在时间差，虽然在小时间窗内，但仍可能混入目标运动误差。

第五，跟踪滤波的目标是保证目标连续跟踪，而标定问题更强调低偏差和高一致性，因此即使已有卡尔曼滤波，标定样本仍需要额外筛选。

6. 当前拟合实验结论

在这批样本上，方位方向比较平滑，适合用一条全局曲线描述。

俯仰方向如果混入近距离突变点，则全局曲线误差明显增大。

当设置最小距离门限为 900 米后，俯仰数据明显变平滑，单条全局曲线已经具备较好的工程可用性。

因此更合理的策略是：方位方向用全局曲线，俯仰方向先筛除异常近距离样本，再做全局或分段拟合。

7. 建模结论与建议

当前问题不是完全不能标定，而是不能稳定地用一套全局固定几何参数解释全部样本。

更适合的建模方式是：用物理几何模型描述主结构，用经验曲线模型补偿剩余误差。

建议后续继续保留距离门限筛选能力，并对稳定距离段分别拟合局部模型，最终形成可直接用于程序调用的补偿函数。

8. 拟合曲线图

下图展示了当前样本在设置最小距离门限为 900 米后的拟合结果。